关于施工图设计审查意见的函

常州创源建设发展有限公司：

你单位报送的学府路（中吴大道-河滨西路）道路工程二标段、跨童子河桥梁（编号：2024SS058~SS059）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS058~SS059

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 学府路（中吴大道-河滨西路）道路工程二标段、跨童子河桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、道路结构图 ①道路结构图（三），行进盲道板大样图，行进盲道中心距不满足《无障碍设计规范》（GB50763-2012）表3.2.2要求； ②结构图中盲道距侧石的间距有30cm、40cm两种，40cm盲道设置位置不满足《无障碍设计规范》（GB50763-2012）第3.2.2第3条的要求，建议按照30cm进行统一。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 周宗良 |  |  | 工程规模 | 城市次干路，长79m，宽36m； |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 学府路（中吴大道-河滨西路）道路工程二标段、跨童子河桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见雨水口的具体设置位置和W6—W7间污水管道纵断面图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 仲怡 |  |  | 专业负责人 |  |  | 居凯艳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 学府路（中吴大道-河滨西路）道路工程二标段、跨童子河桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、总说明，环境类别中抗震参数取用与地勘报告不一致。 2、总说明，未见水利主管部门关于涉河许可相关批复（扫描内容）。 3、桥台与台前挡墙施工时序及之间填土要求，应有施工流程图或相关文字说明，以确保施工质量。 4、未见桥梁桥墩抗震计算内容；桥梁抗震场地类型及特征周期取值有误；多跨桥梁重力桥台抗震参数取值应与桥墩结合后取用。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王欢 |  |  | 工程规模 |  | 桥1座、涵0座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 学府路（中吴大道-河滨西路）道路工程二标段、跨童子河桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 计算书中底板混凝土保护层厚度35mm，图中为40mm，请复核。 - 补充顶部预制板计算，电缆井预制板受力筋放置于分布筋下侧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 孙聪 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐旭霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 学府路（中吴大道-河滨西路）道路工程二标段、跨童子河桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 仲怡 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 居凯艳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年5月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份