关于施工图设计审查意见的函

常州武南标准厂房投资发展有限公司：

你单位报送的中以国际创新村二期（中以数字谷）建设项目桥梁工程-西侧人行桥、东侧人行桥（编号：2024SS064~SS065）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年5月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS064~SS065

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中以国际创新村二期（中以数字谷）建设项目桥梁工程-西侧人行桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 沈红伟 |  |  | 审查号 | 10051-B1009 | 联系电话 |  | 13584578725 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充水利部门相关意见（部分压缩河道过水断面）； 2、本桥为人行桥，施工图与计算书中设计荷载标准不一致，计算书中为城-B，调整核算； 3、计算书中桥面铺装与施工图中不一致，调整核算； 4、本桥为人行桥，浅层地质情况较好，桥台采用桩基偏浪费，核算调整； 5、本桥为人行桥，台后设置搭板，桥梁设置纵坡必要性不足，建议核对。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 龚士伟 |  |  | 工程规模 |  | 宽度：5m， 长度：L=1x20m |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中以国际创新村二期（中以数字谷）建设项目桥梁工程-东侧人行桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 沈红伟 |  |  | 审查号 | 10051-B1009 | 联系电话 |  | 13584578725 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充水利部门相关意见（部分压缩河道过水断面）； 2、本桥为人行桥，施工图与计算书中设计荷载标准不一致，计算书中为城-B，调整核算； 3、计算书中桥面铺装与施工图中不一致，调整核算； 4、本桥为人行桥，浅层地质情况较好，桥台采用桩基偏浪费，核算调整； 5、本桥为人行桥，台后设置搭板，桥梁设置纵坡必要性不足，建议核对。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 龚士伟 |  |  | 工程规模 |  | 宽度：5m， 长度：L=1x20m |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年5月21日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份