关于施工图设计审查意见的函

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局：

你单位报送的长三角一体化—新北泰兴跨江联动快速连接建设项目（一期）龙江北路快速化改造工程—二标段（辽河路～浏阳河路）、三标段（浏阳河路～S122省道）、四标段（S122~赣江路）（编号：2024SS071）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS071

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化—新北泰兴跨江联动快速连接建设项目（一期）龙江北路快速化改造工程—二标段（辽河路～浏阳河路） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准： 1、道路平面设计图（地面系统），交叉口（如辽河路）墩柱对道路视线影响较大，不满足《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）4.3.3 条“平面交叉口视距三角形范围内，不得有任何高出路面1.2m的妨碍驾驶员视线的障碍物”的要求。 三、其它意见： 1、穿越辽河路、云河路、嫩江路等相交道路的人行横道长度大于16m，设计未设置人行二次过街安全岛，违反《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）4.5.4条第4点规定要求。 2、道路平面设计图（地面系统）中公交站台MK3+104.255、MK3+188.922、MK3+377.200等多处的人行道铺装路面未与站台处绿化分隔带同宽，同时缺少设置人行横道线。 3、结合道路车辙出现的一般规律，优化抗辙剂使用范围，取消地面道路出口道部分抗车辙剂使用，以节约工程投资。 4、行进盲道砖大样图中触感条中心距50mm不符合《无障碍设计规范3.2.2》（GB50763-2012）条相应规定。 5、根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建〔2024〕46 号）要求，在施工图设计文件中应明确采用再生产品及适用部位。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 高宇 |  |  | 工程规模 | 高架道路为快速路、地面道路为城市主干路，长度2.597km，高架快速路宽度26.156m，地面主干路宽度51m~80m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化—新北泰兴跨江联动快速连接建设项目（一期）龙江北路快速化改造工程—三标段（浏阳河路～S122省道） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准： 1、道路平面设计图（地面系统），交叉口（如北海路）墩柱对道路视线影响较大，不满足《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）4.3.3 条“平面交叉口视距三角形范围内，不得有任何高出路面1.2m的妨碍驾驶员视线的障碍物”的要求。 三、其它意见： 1、穿越北海路人行横道长度大于16m，设计图未设置人行二次过街安全岛，违反《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）4.5.4条第4点规定要求。 2、道路平面设计图（地面系统）中公交站台MK6+121.723、MK6+462.337、MK6+650.000等多处的人行道铺装路面未与站台处绿化分隔带同宽，同时缺少设置人行横道线。 3、结合道路车辙出现的一般规律，优化抗辙剂使用范围，取消地面道路出口道抗车辙剂使用，以节约工程投资。 4、行进盲道砖大样图中触感条中心距50mm不符合《无障碍设计规范3.2.2》（GB50763-2012）条相应规定。 5、根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建〔2024〕46 号）要求，在施工图设计文件中应明确采用再生产品及适用部位。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 高宇 |  |  | 工程规模 | 高架道路为快速路、地面道路为城市主干路，长度2.597km，高架快速路宽度26.156m，地面主干路宽度51m~80m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化—新北泰兴跨江联动快速连接建设项目（一期）龙江北路快速化改造工程—四标段（S122~赣江路） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准： 1、道路平面设计图（地面系统），交叉口（如创业西路）墩柱对道路视线影响较大，不满足《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）4.3.3 条“平面交叉口视距三角形范围内，不得有任何高出路面1.2m的妨碍驾驶员视线的障碍物”的要求。 三、其它意见： 1、赣江路、创业西路交叉口西北象限交通岛对东向西直形交通流线影响较大，设计不合理；S122省道交叉口东南象限交通岛面积太小，作为二次过街非机动车和行人等待区，交通岛上应保证足够的路面铺装面积。 2、道路平面设计图（地面系统）中公交站台MK8+221.755、MK8+701.378、MK8+920.904等多处的人行道铺装路面未与站台处绿化分隔带同宽，同时缺少设置人行横道线。 3、结合道路车辙出现的一般规律，优化抗辙剂使用范围，取消地面道路出口道抗车辙剂使用，以节约工程投资。 4、行进盲道砖大样图中触感条中心距50mm不符合《无障碍设计规范3.2.2》（GB50763-2012）条相应规定。 5、根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建〔2024〕46 号）要求，在施工图设计文件中应明确采用再生产品及适用部位。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 高宇 |  |  | 工程规模 | 高架道路为快速路、地面道路为城市主干路，长度2.597km，高架快速路宽度26.156m，地面主干路宽度51m~80m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化—新北泰兴跨江联动快速连接建设项目（一期）龙江北路快速化改造工程—二标段（辽河路～浏阳河路）、三标段（浏阳河路～S122省道）、四标段（S122~赣江路） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 任亮 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1014 | 联系电话 |  | 13961470398 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、根据《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建【2023】242号）文件要求，本工程应优先采用建筑垃圾再生产品，需补充相关设计内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆云健 |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆云健 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化—新北泰兴跨江联动快速连接建设项目（一期）龙江北路快速化改造工程—二标段（辽河路～浏阳河路）、三标段（浏阳河路～S122省道）、四标段（S122~赣江路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，未优先采用建筑垃圾再生产品，不满足常住建〔2023〕242号。 三 、其他意见： 1、基坑支护、降水和监测不在本次审查范围内。 2、计算书中部分下沉系数Ks 、下沉稳定系数 Kst 不满足要求，施工图采取了什么相应措施。 3、计算书：未见钢管架计算；未见典型检查井计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐苏敏 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 叶蓉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化—新北泰兴跨江联动快速连接建设项目（一期）龙江北路快速化改造工程—二标段（辽河路～浏阳河路）、三标段（浏阳河路～S122省道）、四标段（S122~赣江路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、6Φ200M-PP管供电主管中，7孔梅花管与主管路M-PP管管间距宜增大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆云健 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆云健 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年6月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份