关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁区住房和城乡建设局（常州市天宁创新投资发展有限公司）：

你单位报送的永武路（大明路-和平三路）建设工程（编号：2024SS075）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS075

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 永武路（大明路-和平三路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、人行道及无障碍设施设计图不满足《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）第2.10.5条规定要求； 三 、其他意见： 1、路线平面图 ①与大明路交叉口，建议优化交叉口处内外侧转弯半径，避免过度压缩人行通行空间； ②终点处与青松路交叉口，路线平面图接的规划道路，安全设施平面布置图接的现状，请核实统一； 2、标志结构设计图 ①标志牌尺寸建议采用所在区域的标准； 3、城市护栏结构设计图 ①城市护栏建议采用所在区域的标准； |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 王健 |  |  | 工程规模 | 城市次干路，长981m，宽28m； |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 永武路（大明路-和平三路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张丹 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1013 | 联系电话 |  | 13776887698 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、根据《常州市关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》设计文件应明确具体的使用位置。 2、根据城乡排水工程项目规范2.2.9，位于地下水位以下雨水检查井应采用钢筋混凝土。 3、补充管线设计依据，核算雨水管管径如Y3-Y4等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 谢昧思 |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨阳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 永武路（大明路-和平三路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王国青 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 胡斌 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年6月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份