关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁区住房和城乡建设局（江苏天宁城市发展集团有限公司）：

你单位报送的小庄路（李家塘路-虹景路）建设工程（编号：2024SS076）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS076

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 小庄路（李家塘路-虹景路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱敏慧 |  | 审查号 | 10051-B2002 |  | 联系电话 | 13961298044 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充110KV架空线是否满足最小垂直净距要求。 2、道路平面图（一）中，平曲线JD2，须增加ZY点坐标及ZY、QZ、YZ点桩号。 3、结构（四）中，提示盲道及行进盲道是透水砖材质，与人行道板砖材质不一致，请核实是否笔误。 4、路结构（四）中，根据《无障碍设计规范(GB 50763-2012)》3.2.2，行进盲道触感条中心距尺寸为62cm~75cm，图中为50cm，请核改。 5、道路结构（四）中，根据《无障碍设计规范(GB 50763-2012)》3.2.2，行进盲道与侧石乙在同一水平面时，距侧石乙不应小于50cm，请核改。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 庄心怡 |  |  | 工程规模 | 支路 长度620米，宽度18米 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 小庄路（李家塘路-虹景路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、未见管道包封大样图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈昌 |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨虹 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 小庄路（李家塘路-虹景路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈昌 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨虹 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 小庄路（李家塘路-虹景路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、总说明4.1.3中，与水土接触未二b类，不接触的未注明。 2、总说明7.4.2中钢材为何有屈强比要求；7.4.3条防腐做法中，电缆井内湿度较大，建议所有铁件采用热镀锌材料，并加强焊接部位防腐。 3、检查井壁未按无顶盖复核包络设计。 4、钢支架的预埋件内力取值，建议用STS-1建模复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐伯阳 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐小刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年6月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份