关于施工图设计审查意见的函

常州市新洲房地产开发有限公司：

你单位报送的邹区镇振中路南侧东方大道西侧地块7#酒店-幕墙工程变更（编号：2023S825第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S825第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S825第一次变更

| 项目名称 |  | 邹区镇振中路南侧东方大道西侧地块7#酒店-幕墙工程变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 邹区镇振中路南侧东方大道西侧 | 建设单位 |  | 常州市新洲房地产开发有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 邹区镇振中路南侧东方大道西侧地块7#酒店-幕墙工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 陆德伟 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1011 |  | 联系电话 |  | 69800137 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐吉 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 韩文兵 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 邹区镇振中路南侧东方大道西侧地块7#酒店-幕墙工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 程震 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1010 |  | 联系电话 |  |  |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、MB-06中主立柱方管150X6建议加厚（由于该立柱为主要承重钢构件，方管由于长期使用而生锈，导致壁厚变薄。） 2、MB-06中图中斜撑位置建议改成十字交叉斜撑提高稳定性（由于本项目悬挑较多，上下结构在平面外易扭，需提高稳定性） 3、MB-08中150的方管与立柱焊接，在两侧做贴板（该位置一圈焊接无法保证受力，侧面风荷载作用受力较大）。 4、MB-08中立柱圆管203与横梁150连接补充节点，保证刚性连接。 5、MB-09中圆管203与立柱150连接，最上面一根方管用方管150（增加上部结构强度）。 6、MB-10未标注后置埋件厚度，应为20厚。 7、补充主结构防火说明及厚度，并出具相应计算书！ 8、计算书中方管150与立柱连接应为刚性连接，其余100方管与立柱连接应为铰接。重新计算复核！ 9、MB-05凹凸造型石材背后的背栓组件需要固定在石材最厚部位。 10、MB-06实心石材线条比较厚的部位，仅靠两个化学锚栓似乎不够的，建议加强 11、MB-06没有U型石材，需要采用平板拼接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 唐吉 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 韩文兵 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年6月13日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份