关于施工图设计审查意见的函

武进高新技术产业开发区创新发展中心：

你单位报送的中以创新园基础设施提档升级一期工程（A期）马杭中路（南田路-鸣新东路）、兴隆河桥（编号：2024SS082~SS083）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年6月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS082~SS083

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中以创新园基础设施提档升级一期工程（A期）马杭中路（南田路-鸣新东路）、兴隆河桥 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计总说明 ①根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建[2024]46号）要求，图纸中缺少采用再生产品及适用部位的专项设计内容； 2、道路平面图 ①有规划道路的交叉口，本路中央绿化带建议按照规划预留开口； （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 徐晨阳 |  |  | 工程规模 | 城市次干路，长781m，宽30m |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中以创新园基础设施提档升级一期工程（A期）马杭中路（南田路-鸣新东路）、兴隆河桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、W5、W7—W8间、W13—W14间有污水管道与给水管道间净距偏小，未见采取安全措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蔡茜 |  |  | 专业负责人 |  |  | 居凯艳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中以创新园基础设施提档升级一期工程（A期）马杭中路（南田路-鸣新东路）、兴隆河桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、桥梁跨径小于河道蓝线宽度，应与水利主管部门对接协调。 2、桥台横向宽度较大，建议在中分带处设置沉降缝。 3、板梁采用橡胶芯模成孔已于2021.12.30《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》中废止。 4、未见人行道防跌落设计内容。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李阿娜 |  |  | 工程规模 |  | 桥1座、涵0座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中以创新园基础设施提档升级一期工程（A期）马杭中路（南田路-鸣新东路）、兴隆河桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 孙聪 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐旭霞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 中以创新园基础设施提档升级一期工程（A期）马杭中路（南田路-鸣新东路）、兴隆河桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、鸣新东路的横断面图上标注的“东西”方位是否正确？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蔡茜 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 居凯艳 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年6月18日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份