关于施工图设计审查意见的函

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局：

你单位报送的长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目（一期）龙江北路快速化改造工程-二标段（辽河路~浏阳河路）、三标段（浏阳河路~122省道）桥梁变更（编号：2023SS059~SS060第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023SS059~SS060第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目（一期）龙江北路快速化改造工程-二标段（辽河路~浏阳河路）、三标段（浏阳河路~122省道）桥梁变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 孙坚 |  |  | 审查号 | 10051- B1011 |  | 联系电话 |  |  |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、《全桥工程数量表》（BG006-1）图面不清晰，建议更换清晰图纸。 2、两座地面桥梁，在河中设置桥墩，应取得水利部门相关手续。 3、城市水系新增桥梁2，在桥台处设置挑梁，桥墩处是否需要设置。 4、《桥墩墩柱及桩基钢筋构造图》（BG006-8）、《桥台桩基钢筋构造图》（BG006-13）、《高架主线桥桥墩桩基钢筋构造图》（BG005-8）灌注桩定位钢筋和钢筋焊接连接为淘汰工艺，应改为混凝土定位块和套筒连接；钢筋符号有误。 5、《驳岸设计图》（BG006-31）河道为新开河道，根据地质报告持力层为粘土层，驳岸基础底可取消抛石挤淤。 6、补充城市水系新增桥梁1计算书；补充二标段第8联下部结构计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈文明 |  |  |  | 工程规模 |  | 高架桥1联，地面桥2座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年7月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份