关于施工图设计审查意见的函

常州市钟楼区住房和城乡建设局：

你单位报送的东风二路、新林路（新闸产业类项目配套）（编号：2024SS096）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年7月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS096

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东风二路、新林路（新闸产业类项目配套） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱敏慧 |  | 审查号 | 10051-B2002 |  | 联系电话 | 13961298044 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、人行道有效宽度，不满足《《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）3.4.5要求。 三 、其他意见： 1、盖章请盖在空白处，不要盖在设计内容处。 2、补充粘层材料要求及施工注意事项。 3、纵断面设计图中，土质名称是“？”，请核改。 4、道路结构（五）中，根据《无障碍设计规范(GB 50763-2012)》3.2.2，行进盲道与侧石乙在同一水平面时，距侧石乙不应小于50cm，请核改。 5、道路结构（五）中，根据《无障碍设计规范(GB 50763-2012)》3.2.3，当盲道宽度不大于300mm时，提示盲道的宽度应大于行进盲道的宽度，本设计盲道宽度为30cm，行进盲道与提示盲道等宽，请核改。 6、新林路南侧设计终点，应有锁边措施及安全护栏。 7、路面结构计算书中，次干路应采用路表弯沉值、半刚性材料基层层底拉应力及沥青层剪应力作为设计指标，请核改新林路的计算书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 李彬 |  |  | 工程规模 | 东风二路：支路，长度360米，宽度24米 新林路：次干路，长度267米，宽度26米 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东风二路、新林路（新闸产业类项目配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、总说明中明确防水等级、抗浮设计等级。 2、JG-02：请核9.1条表中保护层与计算书中所取的是否一致。 3、JG-16：图中AS1、AS2具体含义不明。 4、JG-17：钢支架应有防腐措施。余同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 万梦飞 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 方天宇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东风二路、新林路（新闸产业类项目配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、06MS201基础、接口部分已废止。 2、说明中增加人行道盲管反滤层砂需淘洗干净。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘霄 |  |  | 专业负责人 |  |  | 史雅娟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 东风二路、新林路（新闸产业类项目配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘宵 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 史雅娟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年7月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份