关于施工图设计审查意见的函

常州市钟楼区住房和城乡建设局：

你单位报送的春江南路（新龙路-新唐路）道路工程（编号：2024SS120）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月7日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS120

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 春江南路（新龙路-新唐路）道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、根据设计总说明（一）道路等级为城市主干路，道路平面图（一）中春江南路与新龙路交叉口进口道展宽渐变段长度为20m，道路平面图（二）中春江南路与新唐路交叉口进口道展宽渐变段和展宽段长度分别为20m和50m，不满足《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）4.2.13规定的“渐变段最小长度不应小于：主干路30~35m”和“展宽段最小长度不应小于：主干路70~90m”。 2、根据设计总说明（一）中设计速度为50km/h，按照设计速度的50%计算，转弯车速为25km/h，道路平面图（二）中新唐路交叉口路缘石转弯半径9m不满足《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）4.3.2条规定。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 周宗良 |  |  | 工程规模 | 城市主干路：长度378m，宽度30m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 春江南路（新龙路-新唐路）道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、说明三工程概况2（2）中取消“管及白云路现状污水管”字样。 2、管道材料中球墨铸铁管表述要统一。 3、平面图中标明前进河及东风二路排水沟位置。 4、1500的雨水管可以放大检察井间距，适当放大雨水支管管径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张小梅 |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨虹 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 春江南路（新龙路-新唐路）道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 沈忆雨 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐小刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 春江南路（新龙路-新唐路）道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁毅 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨虹 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年8月7日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份