关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁创新投资发展有限公司（常州市天宁区住房和城乡建设局）：

你单位报送的清南路（中吴大道-夏凉路）建设工程（编号：2024SS123）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月13日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS123

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 清南路（中吴大道-夏凉路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱敏慧 |  | 审查号 | 10051-B2002 |  | 联系电话 | 13961298044 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、人行道有效宽度，不满足《《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）3.4.5要求。 三 、其他意见： 1、盖章请盖在空白处，不要盖在设计内容处。 2、道路结构图（二）中，根据《无障碍设计规范(GB 50763-2012)》3.2.2，行进盲道触 感条中心距尺寸为62mm~75mm，图中为50mm，请核改。 3、道路结构图（七）中，中吴大道公交站台无障碍示意图中，应增加中吴大道岛式公交站台的无障碍坡道设置。 4、清南路南侧设计终点，应有锁边措施及安全护栏。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 李彬 |  |  | 工程规模 | 支路，长度255米，宽度20米 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 清南路（中吴大道-夏凉路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 谢吉萍 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1008 | 联系电话 |  | 13861020093 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、06MS201接口部分已废止。 2、补充DN≤600雨水球墨铸铁管要求，DN600管等级C25。 3、污水用球墨铸铁管不能用水泥砂浆内衬，承口内侧与插口外侧应作处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 史雅娟 |  |  | 专业负责人 |  |  | 唐孟煊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 清南路（中吴大道-夏凉路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、总说明中应明确抗浮设计等级、防水等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 万梦飞 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 方天宇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 清南路（中吴大道-夏凉路）建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 史雅娟 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 唐孟煊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年8月13日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份