关于施工图设计审查意见的函

常州市武进区嘉泽镇人民政府：

你单位报送的钦风路（延政西大道-环湖北路）新建工程（编号：2024SS143）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月4日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS143

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钦风路（延政西大道-环湖北路）新建工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱敏慧 |  | 审查号 | 10051-B2002 |  | 联系电话 | 13961298044 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准： 1、人行道有效宽度，不满足《《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）3.4.5要求。 三、其它意见： 1、补充道路平面R=200m的圆曲线范围，对车行道加宽值进行分析与解决。 2、道路结构图（七）中，根据《无障碍设计规范(GB 50763-2012)》3.2.2，行进盲道触感条中心距尺寸为62mm~75mm，图中为50mm，请核改。 3、道路结构图（十一）中，补充阻车石柱的通行净宽不应小于1.2m。 4、补充钦风路与延政西大道的交叉口竖向设计图。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 费斅文 |  |  | 工程规模 | 支路 长度770米，宽度27米 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钦风路（延政西大道-环湖北路）新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈子介 |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘妍妍 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钦风路（延政西大道-环湖北路）新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，未优先采用建筑垃圾再生产品，不满足常住建〔2023〕242号。 2、未见危大工程设计专篇，不满足《中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号》第六条。 三 、其他意见： - 新建工程中，栏杆与驳岸的连接宜采用预埋螺栓代替后锚固螺栓。 - 根据驳岸后背回填土及原状土性质，复核驳岸计算书中的土的参数（内摩擦角、粘聚力、墙背墙后填土摩擦角等）取值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 龚仕伟 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 左群伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年9月4日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份