关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁区住房和城乡建设局：

你单位报送的飞龙东路东侧、北塘河路南侧地块配套工程-北塘河路、飞龙东路辅道（编号：2024SS151）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月18日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS151

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 飞龙东路东侧、北塘河路南侧地块配套工程-北塘河路、飞龙东路辅道 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、根据《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）7.2.2条第2点普通混凝土砌块边长与厚度比小于5时应以抗压强度控制，设计总说明6.7.2人行道结构：6cm人行道板（平均抗压强度Cc≥30MPa，单块平均抗折强度Cf≥4.0MPa）不符合规范要求。 2、设计总说明6.7.2人行道结构：10cmC20水泥混凝土（7d龄期抗压强度7.0MPa，28d龄期抗压强度9.0MPa）不符合C20水泥混凝土的标准强度要求。 3、在交通安全工程设计时应对飞龙东路与辅道相接的交叉口进行停车视距核验，视距三角形范围内不应有妨碍机动车驾驶员识别与判断的障碍物。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 史程祥 |  |  | 工程规模 | 城市支路：长度220m，宽度16m； 长度100m，宽度14m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 飞龙东路东侧、北塘河路南侧地块配套工程-北塘河路、飞龙东路辅道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 任亮 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1014 | 联系电话 |  | 13961470398 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： - 根据《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建【2023】242号）文件要求，本工程应优先采用建筑垃圾再生产品，需补充相关设计内容。 - 工程数量表中钢管规格与平面图不一致，缺弯头节点图和弯头数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张岷 |  |  | 专业负责人 |  |  | 张岷 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 飞龙东路东侧、北塘河路南侧地块配套工程-北塘河路、飞龙东路辅道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁亦敏 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1001 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图1/5：总说明中增加“建筑垃圾资源化利用专篇”。 2、图4/5：明确支架防腐设计年限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 叶艳琦 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 叶艳琦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 飞龙东路东侧、北塘河路南侧地块配套工程-北塘河路、飞龙东路辅道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张岷 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张岷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年9月18日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份