关于施工图设计审查意见的函

常州国际机场有限公司：

你单位报送的常州奔牛国际机场航站区改扩建工程（市政）-道路工程（一）、道路工程（二）、雨污水工程（编号：2024SS158）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS158

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州奔牛国际机场航站区改扩建工程（市政）-道路工程（一）、道路工程（二）、雨污水工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱敏慧 |  | 审查号 | 10051-B2002 |  | 联系电话 | 13961298044 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、应补充强条规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）。 2、道路设计总说明中，根据《城镇道路路面设计规范(CJJ 169-2012)》,水泥路面结构设计应补充交通荷载等级，并且以水泥混凝土的弯拉强度标准值作为控制指标，而不是以抗压强度作为控制指标。 3、道路设计总说明中，补充水泥混凝土路面基层的压实度要求及验收弯沉值要求。 4、道路设计总说明中，水泥混凝土路面范围有地下构筑物时，应按照《公路水泥混凝土路面设计规范(JTG D40-2011)》6.1.3,6.4.1款执行。 5、平面布置图应补充平曲线要素及放线坐标。 6、标志、标线平面图中，应补充标线的内容。 7、路面结构图（二）中，刚柔性路面过渡，应按照《公路水泥混凝土路面设计规范(JTG D40-2011)》5.5.3款执行。 8、补充水泥混凝土路面纵缝、横缝的间距说明，主要道路应补充水泥混凝土路面的板块布置图。 9、路面结构图（七）中，行进盲道的触感条规格及提示盲道的触感圆点规格应根据《无障碍设计规范(GB 50763-2012)》3.2.2、3.2.3修改。 10、路面结构图（八）中，补充“缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差”。 11、路面结构图（八）中，根据《无障碍设计规范(GB 50763-2012)》3.1.2，应补充“三面坡缘石坡道正面及侧面的坡度不应大于1:12”。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 张炜、万梦飞 |  |  | 工程规模 | 23555平方米+13001平方米 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州奔牛国际机场航站区改扩建工程（市政）-道路工程（一）、道路工程（二）、雨污水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 对本次设计区域中道路、附属用房、景观区、绿地等的雨水排放和雨水口、排水沟、室外卫生用水排水点、雨水立管等是否均能按规范要求接入雨水系统应进行复核，确保雨水均能顺畅排放。 - 完善设计图例。 - 有的地方的雨水排放表达不清，如1#特种车库右下角处Y4雨水检查井处。（自查一下） - 复核一下新建雨污水管道接入原有的排水检查井处标高是否满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 曹丽萍 |  |  | 工程规模 |  |  | 高乔湘 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年10月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份