关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁创新投资发展有限公司（常州市天宁区住房和城乡建设局）：

你单位报送的大明路北延（工业大道-舜山路）建设工程-道路工程、北近岸河桥、湾河桥、北塘河桥、近昌圩桥、南港河桥、竖河箱涵（编号：2024SS159~SS165）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS159~SS165

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 大明路北延（工业大道-舜山路）建设工程-道路工程、北近岸河桥、湾河桥、北塘河桥、近昌圩桥、南港河桥、竖河箱涵 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 刘小波 |  | 审查号 | 10051-R1005 |  | 联系电话 | 13057103258 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、设计图纸中高程系统为1956年黄海高程系，建议统一到1985国家高程系统，请核查。 2、防洪标准中道路路基标高不低于2.7米，圩区控制标高建议补充闸控水位及水利部门意见作为依据。 3、纵断面设计图中及土石方计算，路中填挖方应为0.686+0.04=0.726cm，请核查。 4、图中未见防洪道路纵断面图，请核查。 5、特殊路基处理设计图第6页，桥头段PTC管桩处理纵断面图桥台内打PTC管桩？请进行核查。 6、本项目软基处理段落较多，请核查实施管线平、纵位置与桩基处理的平纵关系是否存在冲突等。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 蒋雨生 |  |  | 工程规模 | 主干路3303X38米 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 大明路北延（工业大道-舜山路）建设工程-道路工程、北近岸河桥、湾河桥、北塘河桥、近昌圩桥、南港河桥、竖河箱涵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、未见路边排水沟的定位尺寸及断面图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 夏翰生 |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘科军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 大明路北延（工业大道-舜山路）建设工程-道路工程、北近岸河桥、湾河桥、北塘河桥、近昌圩桥、南港河桥、竖河箱涵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 |  | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 桥一： 1.设计说明中未见水利部门意见，百年一遇水位等。 2.主干路上中桥应为重要中桥，使用年限应选用100年。 3.主干路桥梁抗震设防分类应为丙类，抗震设计方法应为A类。 4.根据常州市住房和城乡建设局《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》常住建〔2023〕242号文件，应补充再生资源利用内容。 5.桥台基坑深度超过5米，超危大基坑5米应勾选。 6.建议侧石高度按不小于40厘米设置。 7.垫石前边缘未与墩台外边缘平齐，不满足抗震规范要求。 8.未见沥青层渗水引流设计及泄水管处防水密封措施。 9.计算书未见桥台抗震计算内容。 桥二： 1.设计说明中未见水利部门意见，百年一遇水位等。 2.主干路上中桥应为重要中桥，使用年限应选用100年。 3.主干路桥梁抗震设防分类应为丙类，抗震设计方法应为A类。 4.根据常州市住房和城乡建设局《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》常住建〔2023〕242号文件，应补充再生资源利用内容。 5.建议侧石高度按不小于40厘米设置。 6.垫石前边缘未与墩台外边缘平齐，不满足抗震规范要求。 7.未见沥青层渗水引流设计及泄水管处防水密封措施。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孟文节 |  |  |  | 工程规模 |  | 桥5座、涵1座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 大明路北延（工业大道-舜山路）建设工程-道路工程、北近岸河桥、湾河桥、北塘河桥、近昌圩桥、南港河桥、竖河箱涵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 |  | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 桥三： 1.设计说明中未见水利部门意见，百年一遇水位等。 2.主干路桥梁抗震设防分类应为丙类，抗震设计方法应为A类。 3.根据常州市住房和城乡建设局《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》常住建〔2023〕242号文件，应补充再生资源利用内容。 4.建议侧石高度按不小于40厘米设置。 5.垫石前边缘未与墩台外边缘平齐，不满足抗震规范要求。 6.过渡墩20米板侧板梁最小搁置长度不满足要求。 7.应验算中间联长度对应的4厘米伸缩缝宽度是否满足规范要求。 8.核实超危大中基坑深5米及支架跨度大于18米的未见。 9.未见沥青层渗水引流设计及泄水管处防水密封措施。 10.计算书未见桥台抗震计算内容。 桥四： 1.设计说明中未见水利部门意见，百年一遇水位等。 2.主干路上中桥应为重要中桥，使用年限应选用100年。 3.主干路桥梁抗震设防分类应为丙类，抗震设计方法应为A类。 4.根据常州市住房和城乡建设局《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》常住建〔2023〕242号文件，应补充再生资源利用内容。 5.建议侧石高度按不小于40厘米设置。 6.垫石前边缘未与墩台外边缘平齐，不满足抗震规范要求。 7.未见沥青层渗水引流设计及泄水管处防水密封措施。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孟文节 |  |  |  | 工程规模 |  | 桥5座、涵1座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 大明路北延（工业大道-舜山路）建设工程-道路工程、北近岸河桥、湾河桥、北塘河桥、近昌圩桥、南港河桥、竖河箱涵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 |  | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 桥五： 1.设计说明中未见水利部门意见，百年一遇水位等。 2.主干路上中桥应为重要中桥，使用年限应选用100年。 3.主干路桥梁抗震设防分类应为丙类，抗震设计方法应为A类。 4.根据常州市住房和城乡建设局《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》常住建〔2023〕242号文件，应补充再生资源利用内容。 5.建议侧石高度按不小于40厘米设置。 6.垫石前边缘未与墩台外边缘平齐，不满足抗震规范要求。 7.未见沥青层渗水引流设计及泄水管处防水密封措施。 8.计算书未见桥台抗震计算内容。 涵六： 1.设计说明中未见水利部门意见，百年一遇水位等。 2.应有危大相关内容。 3.根据常州市住房和城乡建设局《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》常住建〔2023〕242号文件，应补充再生资源利用内容。 4.箱涵B段比A主筋减少过多，正交段居多位于主车道，应进一步核实。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孟文节 |  |  |  | 工程规模 |  | 桥5座、涵1座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年10月14日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份