关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁创新投资发展有限公司（常州市天宁区住房和城乡建设局）：

你单位报送的黄河路拓宽（龙汇路-河海东路）建设工程-道路工程、桥涵工程-恐龙星球一二期联通口箱涵（编号：2024SS168~SS169）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS168~SS169

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 黄河路拓宽（龙汇路-河海东路）建设工程-道路工程、桥涵工程-恐龙星球一二期联通口箱涵 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、路面结构平面分布图 与河海西路交叉口处，圆弧段拓宽段终点处宽度不满足车行道路面结构二的作业宽度要求，建议核改； 2、人行道铺装及无障碍节点大样图 ①盲道的设置位置不满足《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）第3.2.2的要求，请核改； ②无障碍坡道盲道布置图缺少路段地块或支路开口（不横穿黄河路）的做法。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 蒋雨生 |  |  | 工程规模 | 城市次干路，长555m，宽37m |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 黄河路拓宽（龙汇路-河海东路）建设工程-道路工程、桥涵工程-恐龙星球一二期联通口箱涵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、排水-15图中连通口顶标高-0.4有误。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 夏翰生 |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘科军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 黄河路拓宽（龙汇路-河海东路）建设工程-道路工程、桥涵工程-恐龙星球一二期联通口箱涵 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、车辆通行净高为较小，应有相关限高交安设施。 注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 孙坚 |  |  | 工程规模 |  | 桥0座、涵1座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 黄河路拓宽（龙汇路-河海东路）建设工程-道路工程、桥涵工程-恐龙星球一二期联通口箱涵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，未优先采用建筑垃圾再生产品，不满足常住建〔2023〕242号。 - 通用规范等设计依据不全。 3、YB3洞口两侧补偿截断钢筋不足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 孙坚 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 方金涛 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 黄河路拓宽（龙汇路-河海东路）建设工程-道路工程、桥涵工程-恐龙星球一二期联通口箱涵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 夏翰生 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘科军 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年10月16日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份