关于施工图设计审查意见的函

常州嘉宏致辰置业发展有限公司：

你单位报送的夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目市政-道路、雨污水工程（编号：2024SS167）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年10月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS167

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目市政-道路、雨污水工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051-R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、设计总说明 设计总说明（一）3.4铺装路面结构，面层材料应在道路设计图纸中明确，面层材料指标要求应满足相关技术指标要求；垫层材料前后不统一，建议核改； 2、道路结构图 地块出入口与市政道路相交处新增人行道断口，应补充断口处无障碍设计相关内容。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 黄鑫 |  |  | 工程规模 | 小区道路，长1625m，宽4m |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 夏雷路南侧、采菱港西侧（DN060604）地块建设工程项目市政-道路、雨污水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张丹 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1013 | 联系电话 |  | 13776887698 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、根据《砌体结构通用规范》检查井水泥砖强度等级不小于Mu20，修改相关说明。 2、补充管线定位尺寸。 3、根据《常州市关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》设计文件应补充建筑垃圾再生产品的具体使用位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋科 |  |  | 专业负责人 |  |  | 蒋科 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年10月15日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份