关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁区住房和城乡建设局（常州市天宁创新投资发展有限公司）：

你单位报送的恐龙星球专用通道-道路、桥梁（通道桥）（编号：2024SS178~SS179）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS178~SS179

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 恐龙星球专用通道-道路、桥梁（通道桥） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计总说明 （1）设计总说明（十六），聚合物改性沥青路面（AC-20C、SBS改性）与普通沥青路面（AC-25C）施工温度要求应区分，请参照规范核改； （2）设计总说明（二十八），21.2其他指标要求： ①本工程沥青上面层均为沥青玛蹄脂混合料，渗水系数应按照SMA混合料要求执行，建议核改；建议②补充再生砼骨料水泥稳定碎石强度指标要求； （3）设计总说明（二十九）工程量表中，湿软路基处理、暗塘处理的材料和总说明（六）、道路结构图（十五）表述的处理方式不一致，请核对确定湿软路基处理、暗塘处理处理方式并更新工程量。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 金维江 |  |  | 工程规模 | 专用通道，长865m，宽7-10m |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 恐龙星球专用通道-道路、桥梁（通道桥） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马成 |  |  | 专业负责人 |  |  | 蔡茜 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 恐龙星球专用通道-道路、桥梁（通道桥） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 图纸 1.桥梁平面图中应标注关键的曲线半径等参数。 2.制动墩与非制动墩桩基长度相近，应进一步核实。 3.钢束固定端锚下直线段长度，不满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018))9.4.11条要求。 4.底板钢束固定端处半径为4米，不满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018))9.4.10条要求。 5.齿板配筋不满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018))9.4.20(1)(3)(4)条要求。 6.未见齿板封锚构造，不满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018))9.4.13条要求。 7.单端张拉钢束长度大于20m，超出施工规范要求；张拉长度大于60m时，计算中应增加摩阻损失。 8.防崩钢筋直径14偏小，建议适当放大。 计算书 1.支座沉降按照5mm偏小，建议按照1/3000标准取用。 2.应有几种主要工况下的各支座反力值。 3.小半径弯桥应进行抗扭相关验算。 4.抗震计算墩身受力应进一步核实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李阿娜、徐景琛 |  |  | 工程规模 |  | 桥1座、涵0座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 恐龙星球专用通道-道路、桥梁（通道桥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 未见逆作井、内衬墙、钢沉井、管道顶力等自编程序的公式出处。 - 闸阀井的土压力计算应根据其周边土的性质、施工方法采用相应的内摩擦角、粘聚力等参数，计算书中有分别有0.5、0.4、0.33等取值，请核；闸阀井的墙壁已经在水池工具中反映，为何还要单独按地下室外墙工具计算。 - 未见闸阀井顶板混凝土梁和钢梁计算。 - 未明确围墙基础持力层。 - 闸阀井墙壁上钢套管截断筋在两侧AL、AZ内的补偿钢筋量是否满足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐阳 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐小刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 恐龙星球专用通道-道路、桥梁（通道桥） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 复核废除的穿越青洋北路的被废除的9孔200管是否有相应代替管路。 2、6孔200MPP管+1根七孔梅花管断面图，七孔梅花管与主管路M-PP管管间距宜增大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 马成 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 蔡茜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年11月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

市政产值计算表

类型：                                                     填表日期：2024.11.8

| 项目名称 |  | 恐龙星球专用通道-道路、桥梁（通道桥） | 编号 |  | 2024SS178~SS179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资（万元） |  |  | 收费标准（‰） |  |  |
| 收费金额（元） |  |  |  |  |  |
| 道路、桥梁 | 投资 （万元） | 道路□ |  | 道路（含管线）□ |  |
|  |  | 管线□ |  |  |  |
|  |  | 桥梁□ |  |  |  |
| 类别 专业 |  | 审查人员 | 产值（元） |  |  |
| 道路 |  | 刘小波□、史夕金□、季洪鼎 |  |  |  |
| 桥梁 |  | 沈红伟□、冯正明□、洪海□、周斌□、于松马 |  |  |  |
| 给排水 |  | 谢吉萍□、唐 |  |  |  |
| 电气 |  | 杨重义、戈晓军□ |  |  |  |
| 结构 |  | 袁亦敏□、徐荣华□、盛旦雯□、袁蓓□、汤建峰 |  |  |  |
| 勘察 |  | 王英□、史晓东 |  |  |  |
| 备注 |  | 常州市天宁区住房和城乡建设局（常州市天宁创新投资发展有限公司） |  |  |  |