关于施工图设计审查意见的函

常州市钟楼区住房和城乡建设局：

你单位报送的玉兰路、银杏路（玉兰路东侧、星港路北侧配套市政工程）道路工程、桥梁（编号：2024SS175~SS176）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS175~SS176

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 玉兰路、银杏路（玉兰路东侧、星港路北侧配套市政工程）道路工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、道路结构图 ①盲道的设置位置不满足《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）第3.2.2的要求，请核改； ②道路结构图（十二），交叉口单面坡缘石无障碍坡道盲道布置图，坡道处提示盲道距坡道边的间距有误，根据《建筑与市政工程无障碍通用规范》条文说明第2.10.3条，本工程盲道尺寸为20cm×20cm，间距应小于20cm，请核改。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 庄心怡、周宗良 |  |  | 工程规模 | 银杏路，城市次干路，长516m，宽36m 玉兰路，城市支路，长442m，宽20m |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 玉兰路、银杏路（玉兰路东侧、星港路北侧配套市政工程）道路工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 苏鹏 |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨虹 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 玉兰路、银杏路（玉兰路东侧、星港路北侧配套市政工程）道路工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1.超危大清单内容应有板梁吊装相关识别内容。 2.应核实高压线与灌注桩施工水平安全距离是否满足规范要求。 3.桥梁横坡1%，不满足《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011)6.0.8条要求。 4.桥台处地基灰土处理底标高为1.5米，水位标高为2.4米，现状浆砌块石驳岸不防水，应核实是否可行。 5.京杭运河港池内设置挡墙及道路，应有水利部门相关许可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李阿娜 |  |  | 工程规模 |  | 桥1座、涵0座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 玉兰路、银杏路（玉兰路东侧、星港路北侧配套市政工程）道路工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - JG-10：修复驳岸说明第4条，驳岸墙后回填粘性土，不属于透水性墙的材料，并根据回填土的土性，采用相应的内摩擦角、粘聚力等参数计算墙后土压力。 - JG-10：驳岸下地基承载力fak=160kpa，请给出勘察报告编号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 沈忆雨 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐小刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 玉兰路、银杏路（玉兰路东侧、星港路北侧配套市政工程）道路工程、桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 苏鹏 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨虹 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年11月8日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

市政产值计算表

类型：                                                     填表日期：2024.11.8

| 项目名称 |  | 玉兰路、银杏路（玉兰路东侧、星港路北侧配套市政工程）道路工程、桥梁 | 编号 |  | 2024SS175~SS176 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资（万元） |  |  | 收费标准（‰） |  |  |
| 收费金额（元） |  |  |  |  |  |
| 道路、桥梁 | 投资 （万元） | 道路□ |  | 道路（含管线）□ |  |
|  |  | 管线□ |  |  |  |
|  |  | 桥梁□ |  |  |  |
| 类别 专业 |  | 审查人员 | 产值（元） |  |  |
| 道路 |  | 刘小波□、史夕金□、季洪鼎 |  |  |  |
| 桥梁 |  | 沈红伟□、冯正明□、洪海□、周斌□、于松马 |  |  |  |
| 给排水 |  | 谢吉萍□、唐 |  |  |  |
| 电气 |  | 汤、戈晓军□ |  |  |  |
| 结构 |  | 袁亦敏□、徐荣华□、盛旦雯□、袁蓓□、汤建峰 |  |  |  |
| 勘察 |  | 王英□、史晓东 |  |  |  |
| 备注 |  | 常州市钟楼区住房和城乡建设局 |  |  |  |