关于施工图设计审查意见的函

常州运河五号创意产业发展有限公司：

你单位报送的常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目市政设计-道路、雨污水（编号：2024SS184）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS184

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目市政设计-道路、雨污水 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一、违反强制性条文：无 二、违反强制性标准：无 三、其它意见： 1、设计总说明 设计总说明（三）中再生砖骨料应在相应结构中予以明确使用范围； 2、道路结构 ①道路结构图（四）中级配碎石应改为碎石垫层，建议核改； ②地块出入口处，补充三堡街新增开口处的无障碍设计内容。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 黄鑫 |  |  | 工程规模 | 小区道路，长1015m，宽4-6m |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目市政设计-道路、雨污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其它意见： - 对地块中道路、附属用房、景观区、绿地等的雨水排放和雨水口、排水沟、室外物业卫生用水排水点、雨水立管等是否均能按规范要求接入雨水系统应进行复核，确保雨水均能顺畅排放。 - 复核一下排水管管顶覆土厚度是否满足GB50014-2021第5.3.7条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 钱沁茹 |  |  | 专业负责人 |  |  | 刘剑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年11月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份