关于施工图设计审查意见的函

常州黑牡丹建设投资有限公司：

你单位报送的薛冶路（嫩江路-浏阳河路）工程、新三河桥（编号：2024SS199~SS200）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS199~SS200

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 薛冶路（嫩江路-浏阳河路）工程、新三河桥 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计总说明 ①本次设计的道路结构层与设计总说明（四）方案汇报意见采用的封层材料不一致，请核实； 2、道路平面图 ①道路平面图（五）中工程终点处设计标高与老路标高不一致，请核改； 3、道路结构图 ①盲道的设置位置不满足《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）第3.2.2的要求，请核改； ②道路结构图（九），交叉口单面坡缘石无障碍坡道盲道布置图，坡道处提示盲道距坡道边的间距有误，根据《建筑与市政工程无障碍通用规范》条文说明第2.10.3条，本工程盲道尺寸为20cm×20cm，间距应小于20cm，请核改。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 庄心怡、金维江 |  |  | 工程规模 | 城市次干路，长1429m，宽30m |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 薛冶路（嫩江路-浏阳河路）工程、新三河桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 苏鹏 |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨虹 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 薛冶路（嫩江路-浏阳河路）工程、新三河桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、水利部门批复及洪评中关于跨径及梁底标高、水位标高、河道断面形式等相关具体内容应体描述在设计说明中。 2、应补充道路设计时速等相关参数。 3、未见支座垫石具体做法，并垫石做法应满足相关规范要求。 4、驳岸及河道实施长度范围说明中50米应进一步核实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李阿娜 |  |  | 工程规模 |  | 桥1座、涵0座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 薛冶路（嫩江路-浏阳河路）工程、新三河桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 未见B边墙壁洞口上方的梁做法。 - 复核电缆井下基础持力层是否与勘察一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 孙聪 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 徐小刚 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 薛冶路（嫩江路-浏阳河路）工程、新三河桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 苏鹏 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 杨虹 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年12月17日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份