关于施工图设计审查意见的函

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局：

你单位报送的长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目-辽河路~科勒路、韩家桥（编号：2025SS005~SS006）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年1月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS005~SS006

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化-新北泰兴跨江联东快速连接建设项目-辽河路~科勒路、韩家桥 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 史夕金 |  | 审查号 | 10051-R1004 |  | 联系电话 | 13057100064 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、平面总体设计图第2页中龙须路与龙江路辅道采用“右进右出”交通组织方式，龙须路右转进入龙江路的缘头半径1m不满足《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）4.3.2条要求。 2、道路平面设计图第2页中沪蓉高速至京沪高铁段落主辅路间的绿化带分隔带宽度变化处缺少宽度和桩号的标注。 3、道路平面设计图第3页中RK2+240.295至K2+340段右侧辅道建议增设一个机动车道，改善辅道与C匝道出口车流的交织条件，避免该段落的瓶颈现象。 4、绿化分隔带缺少排水措施设计，对路基稳定存在隐患。 5、根据常州市住房和城乡建设局文件《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建〔2024〕46 号）要求，在施工图设计文件中应明确采用再生产品及适用部位。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 蒋志刚、陈昌丹、陈言、周赛、高宇等 |  |  | 工程规模 | 地面主线快速路、地面辅道为城市主干路，长度1160m，宽度62m~103m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化-新北泰兴跨江联东快速连接建设项目-辽河路~科勒路、韩家桥 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 孙坚 |  |  | 审查号 | 10051-B1011 | 联系电话 |  | 13813684705 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、侧分带内种植绿化，建议考虑排水设施，保证植物存活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 方帅 |  |  | 工程规模 |  | L=6+8+6米框架梁桥 1座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化-新北泰兴跨江联东快速连接建设项目-辽河路~科勒路、韩家桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、YW10处Js管道敷设在雨水管道下面，未采取合理的防污染措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆云健 |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆云健 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化-新北泰兴跨江联东快速连接建设项目-辽河路~科勒路、韩家桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆云健 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆云健 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2025年1月24日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份