关于施工图设计审查意见的函

常州市天宁区住房和城乡建设局（江苏天宁城市发展集团有限公司）：

你单位报送的青龙西路北侧横塘河西路西侧地块配套工程-横塘浜路、后曹路道路施工图，横塘浜路跨后曹沟桥梁，后曹路跨横塘浜桥梁（编号：2025SS095~SS097）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年6月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS095~SS097

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青龙西路北侧横塘河西路西侧地块配套工程-横塘浜路、后曹路道路施工图，横塘浜路跨后曹沟桥梁，后曹路跨横塘浜桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 季洪鼎 |  | 审查号 | 10051- R2003 |  | 联系电话 | 13685274467 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、设计总说明 ①路基处理设计 根据勘察报告，道路沿线存在大量的新近填土，而该层土土性不均匀，人工堆积，填龄约2-4年，固结程度差，设计文件中应针对该层土有相应的处理方案，建议补充； ②路面结构设计 横塘浜路与龙锦路交叉口处，横塘浜路设计中调整了龙锦路的路面标高及坡向，龙锦路路面标高与老路基层存在高差渐变的关系，设计文件中对交叉口处龙锦路的路面结构做法有详细的设计； 2、平面图 ①因横塘浜路与龙锦路交叉口处新设桥梁，导致横塘浜路与龙锦路的顺接段进入龙锦路范围，请核实是否有调整桥梁梁底控制标高或跨径的可能性，以减少支路建设对主干路的影响； 3、道路结构图 ①道路结构图（九），人行道改为车行道范围的路面恢复应结合现有人行道下管线的深度及位置来实施，并应明确沟槽回填材料 4、计算书 ①计算书应补充最不利位置处的沉降计算（尤其是桥台处）。 （注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 史程祥 |  |  | 工程规模 | 城市支路 后曹路，宽23m，长209m， 横塘浜路，宽22m，长282m。 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 桥 梁 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青龙西路北侧横塘河西路西侧地块配套工程-横塘浜路、后曹路道路施工图，横塘浜路跨后曹沟桥梁，后曹路跨横塘浜桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 于松马 |  |  | 审查号 | 10051-B1010 |  | 联系电话 |  | 13584351851 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 后曹路跨横塘浜桥： 1、应补充区水利部门批复或相关认可文件主要内容。 2、需补充近两年发布的几个相关国家通用规范。需补充道路等级、行车速度、安全等级、抗震设防标准及抗震设计方法等参数。 3、应明确桩承载力检验要求。参见《建筑与市政地基基础通用规范GB 55003-2021》5.1.3及5.2.5条。 4、补充建筑垃圾资源化利用相关内容，参照常州住建局发布的《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建〔2023〕242号）。 5、应核算40伸缩缝是否满足伸缩量需求。 6、板梁采用橡胶芯模成孔已于2021.12.30《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》中废止。 7、垫石前边缘未与墩台外边缘平齐，不满足抗震规范要求。 8、未见沥青层渗水引流设计及泄水管处防水密封措施。 横塘浜路跨后曹沟桥： 1、应补充区水利部门批复或相关认可文件主要内容。 2、需补充近两年发布的几个相关国家通用规范。需补充道路等级、行车速度、安全等级、抗震设防标准及抗震设计方法等参数。 3、应明确桩承载力检验要求。参见《建筑与市政地基基础通用规范GB 55003-2021》5.1.3及5.2.5条。 4、补充建筑垃圾资源化利用相关内容，参照常州住建局发布的《关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》（常住建〔2023〕242号）。 5、垫石前边缘未与墩台外边缘平齐，不满足抗震规范要求。 6、未见沥青层渗水引流设计及泄水管处防水密封措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄鑫 |  |  |  | 工程规模 |  | 桥2座、涵0座 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青龙西路北侧横塘河西路西侧地块配套工程-横塘浜路、后曹路道路施工图，横塘浜路跨后曹沟桥梁，后曹路跨横塘浜桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 叶艳琦 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 叶艳琦 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青龙西路北侧横塘河西路西侧地块配套工程-横塘浜路、后曹路道路施工图，横塘浜路跨后曹沟桥梁，后曹路跨横塘浜桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张丹 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1013 | 联系电话 |  | 13776887698 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、更新部分标准如《混凝土和钢筋混凝土排水管》。 2、根据《常州市关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》设计文件应明确具体的使用位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 江波 |  |  | 工程规模 |  |  | 梁柱 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 青龙西路北侧横塘河西路西侧地块配套工程-横塘浜路、后曹路道路施工图，横塘浜路跨后曹沟桥梁，后曹路跨横塘浜桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 江波 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 梁柱 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2025年6月11日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份